XXXXXX KAUPUNKI

XXX XXXX

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 20XX – 20XX

YLEINEN TYÖSELITYS, ARVONVÄHENNYKSET JA LAATUVAATIMUKSET

xx.xx.20XX

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

1.	AJORATOJEN KESKI-, AJOKAISTA-, SULKU- JA PYSÄYTYSVIIVAMERKINNÄT	3

2.	SUOJATIEMERKINNÄT	4

3.	AJORATOJEN NUOLI- JA SYMBOLIMERKINNÄT	4

4.	TIEMERKINTÖJEN TEKEMINEN	4

5. 	LAADUN ARVOSTELU	5

5.1 	Yleistä	5

5.2 	Tiemerkintämassojen laatuvaatimukset	6

6. 	MERKINTÖJEN SALLITUT MITTAPOIKKEAMAT	6

7. 	ARVONVÄHENNYKSET JA TAKUU	6

8. 	LAATUVAATIMUKSET	7

8.1 	Yleistä	7

9. 	LAADUNVALVONTA	7

9.1 	Yleistä	7

9.2	Ennakkotutkimukset	8

9.3	Kenttänäytteet	8

10. 	HELMIEN LAATUVAATIMUKSET	8

# 1.	AJORATOJEN KESKI-, AJOKAISTA-, SULKU- JA PYSÄYTYSVIIVAMERKINNÄT

Käytettävät viivaleveydet ja viivavälit ovat alla olevan taulukon mukaiset eri nopeusrajoituksista riippuen Liikenneviraston ohjeen TIEL 2000005-04 mukaisesti.

|  | Leveys | Nopeusrajoitus |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 km/h viiva/väli | 60 km/h tai yli viiva/väli |
| Keskiviiva | 10 cm | 1 m/3 m | 3 m/9 m |
| Ajokaistaviiva | 10 cm | 1 m/3 m | 3 m/9 m |
| Varoitusviiva | 10 cm | 3 m/1 m | 9 m/3 m |
| Reunaviivan jatke | 10 cm | 1 m/1 m | 3 m/3 m |
| Linja-auto- ja raitio-vaunukaistaa osoittava katkoviiva | 20 cm | 3 m/3 m |  |
| Risteyksestä eri suuntiin johtavien ajokaistaviivojen välinen katkoviiva ryhmittymisalueella | 20 cm | 1 m/1 m |  |
| Ohjausviiva risteys-alueella/ kääntymismerkintä | Leveys ao. viivan mukainen | 0,5 m -1,5 m/ 0,5 m -1,5 m (1 : 1) |  |
| Pysäytysviiva | 30 - 50 cm |  |  |

Merkinnät tehdään joko pintamerkintänä tai upottaen. Pintamerkinnät tehdään 2 mm tai 3 mm paksuisina.  Upotetuissa merkinnöissä päällysteen pintaan jyrsitään 5 tai 7 mm syvät urat, jotka täytetään massalla. Valmiin merkinnän on tultava 2 mm päällystettä korkeammalle ja massapaksuuden on oltava vähintään 7 tai 9 mm.

Merkintämassan seassa saa olla lasihelmiä, mutta se ei ole pakollista. Koneella tehtävien merkintöjen pinnalle on kuitenkin levitettävä lasihelmiä 250 g/m2.

# 2.	SUOJATIEMERKINNÄT (&PYÖRÄTIEN JATKE)

Suojatiemerkinnät tehdään 0,5 m:n levyisinä liikenteen suuntaisina merkintöinä. Merkinnät tehdään pintamerkintänä massapaksuuden ollessa 3 mm tai upotusmerkintänä massapaksuuden ollessa 7+2 mm.

Lasihelmiä ei levitetä suojatiemerkintöjen päälle. Suojatiemerkintöjen päälle voidaan tarvittaessa levittää esim. kvartsihiekkaa tuoreen merkinnän tummumisen estämiseksi.

# 3.	AJORATOJEN NUOLI- JA SYMBOLIMERKINNÄT

Nuoli- ja symbolimerkinnät tehdään ajokaistan keskelle nuolten ollessa joko yksi-, kaksi- tai kolmikärkisiä.

Mitoituksen suhteen on huomattava, että nuolet ovat pidemmät kaduilla, joilla nopeusrajoitus on > 60 km/h. Mitoitukset tehdään Liikenneviraston ohjeen mukaan.

Massapaksuudet ovat samat kuin tien pituussuuntaisissa merkinnöissä.

Lasihelmiä saa, mutta ei tarvitse levittää nuoli- eikä symbolimerkintöjen päälle.

# 4.	TIEMERKINTÖJEN TEKEMINEN

Rakennuttaja antaa työkohteesta piirustuksen, mikäli sellainen on olemassa. Esimerkintöjen tekeminen kuuluu urakoitsijalle.

Merkintätyöhön ei tule ryhtyä, mikäli sääolosuhteet (kosteus, lämpötila jne.) saattavat vaikuttaa epäedullisesti merkintätyön lopputulokseen.

Tiemerkinnän ja tien pinnan välisen tartunnan varmistamiseksi tulee päällyste tarvittaessa puhdistaa merkintäkohdalla. Irtonainen aines, kuten pöly, hiekoitushiekka ja jyrsintätyössä syntyvä irtoaines tulee poistaa.

Upotetuissa merkinnöissä tulee uran pohjan olla kuiva ennen massan levitystä. Kuivaus voidaan suorittaa kuumentamalla, mutta tällöin on varottava päällysteen pinnan ylikuumenemista.

Urakoitsijan on huolehdittava merkintätyössä syntyvien jätteiden ja roskien poiskuljetuksesta sekä työpaikan siistimisestä työn aikana ja sen päätyttyä.

Kuumana levitettävät (termoplastiset) merkintämassat sulatetaan ennen levittämistä kuumennuslaitteella varustetussa säiliössä.

Massaa kuumennettaessa ei valmistajan ilmoittamaa enimmäislämpötilaa saa ylittää, koska massan käyttömahdollisuudet ja väri saattavat silloin huomattavasti muuttua.

Termoplastiselle merkintämassalle määrätyn levityslämpötilan ylläpitämiseksi tulee levityskoneen massasäiliöitä voida tarvittaessa kuumentaa. Alilämpöistä massaa ei saa käyttää. Levitettäessä massan tulee olla homogeenistä ja hyvin sekoittunutta eikä se saa sisältää sulamattomia massakasaumia.

Ellei toisin hyväksytä, tulee työstä liikenteelle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi tien pituussuuntaiset merkinnät tehdä tarkoitukseen soveltuvalla levityskoneella. Suojatie-, ajokaista-, nuoli- ym. erikoismerkinnät voidaan tehdä käsityövälinein.

Ennen levitystyön aloittamista on todettava, että levityslaitteet toimivat asian-mukaisesti. Tarvittaessa on suoritettava koemerkintä työalueen ulkopuolella.

Viivamerkinnöissä merkintämassan pinnalle levitetään lasihelmiä 250 g/m². Lasihelmet sirotellaan välittömästi vastalasketun kovettumattoman massan pinnalle levityskoneen annostelulaitteella tai pienissä kohteissa käsityönä. Lasihelmien tulee jakautua tasaisesti merkinnän pinnalle. Lasihelmien koostumusvaatimukset määritetään Liikenneviraston ohjeissa.

Ennen merkintämassan kovettumista merkinnän mahdollisesti epätasaiset reunat tasataan ja päällysteelle joutuneet massaroiskeet poistetaan.

Massan valmistajan tai toimittajan antamia erityisohjeita tulee merkintätyössä noudattaa.

Valmiin merkinnän pinnan tulee olla karkeahko, mutta ei huokoinen ja niin tasainen, että uurteita, koloja, kohoumia, yms. epätasaisuuksia ei siinä esiinny.

Tuoreet merkinnät suojataan kovettumisen ajaksi suojakartioilla tai muilla Liikenneviraston hyväksymillä varoituslaitteilla.

# 5. 	LAADUN ARVOSTELU

## 5.1 	Yleistä

Jos työ ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia, sovelletaan ensisijaisesti työn korjaamista / uusimista. Toissijaisesti viallisiin / puutteellisiin käytetään arvonalennusta. Rakennuttaja päättää, kumpaa menettelytapaa käytetään.

Laadun arvostelussa noudatetaan soveltuvin osin Liikenneviraston ohjetta "Tiemerkintöjen laatuvaatimukset" TIEH 2200014-v-08.

## 5.2 	Tiemerkintämassojen laatuvaatimukset

Käytettävän merkintämassan tulee täyttää Liikenneviraston ohjeiden mukaiset laatuvaatimukset. Sitä varten urakoitsijan tulee esittää massasta materiaaliominaisuuksien laatutodistus. Lisäksi merkintämassasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- massan nimi ja valmistusmaa

- massan levityslämpötila

- väripigmentin suhteellinen osuus (%)

- runkoaineksen maksimiraekoko

- merkinnän kovettumisaika.

# 6. 	MERKINTÖJEN SALLITUT MITTAPOIKKEAMAT

Merkinnöissä ei saa esiintyä leveyden tai paksuuden vaihtelua, suuntavirheitä tms. ominaisuuksia, jotka aiheuttavat haittaa liikenteelle tai silminnähtävästi häiritsevät merkintöjen optista ohjausta.

| Merkinnän ominaisuus | Sallittu mittapoikkeama |
| --- | --- |
| 1) Linjamerkinnän leveys | - 5 mm ja + 20 mm |
| 2) Katkoviivan pituus ja väli | - 5 cm ja + 15 cm |
| 3) Moduulin (viiva + väli) pituus | ± 15 cm |
| 4) Merkinnän poikkis. poikkeama, uusi merkintä - vanha merkintä | ± 5 cm / 50 m ± 2 cm |
| 5) Nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sijainti | ± 10 cm poikkisuunnassa pituussuunn. ± 20/±100 cm |
| 6) Keskiviivojen väli poikkisuunnassa | ± 20 mm |
| 7) Merkinnän paksuus, (2,0; 3,0; 9,0) mm |  tilattu paksuus |
| 8) Urajyrsinnän syvyys |  tilattu syvyys |

Taulukon arvoista poikkeamisesta seuraavat arvonalennukset on esitetty kohdassa 7.

Massamerkintöjen paksuus määritellään materiaalin kulutuksen perusteella kg/m².

# 7. 	ARVONVÄHENNYKSET JA TAKUU

Tilaaja määrittää arvonalennuksen seuraavasti, jos työ on tehty siten, ettei se täytä tiemerkintöjen laadulle asetettuja vaatimuksia:

- Merkintöjen ominaisuus -taulukon kohtien 1 - 6 mittapoikkeamista vähennetään 20 % yksikköhinnasta jokaisesta kohteesta erikseen.

- Materiaalin kulutuksen alittaessa tilatun paksuuden, tehdään 20 %:n arvonvähennys jokaisen kohteen arvonlisäverottomasta hinnasta.

Takuuaika päättyy kaikkien merkintöjen osalta seuraavan vuoden X- kuun lopussa.

Takuuaikana loppuun kuluneet tai alustastaan irronneet merkinnät urakoitsijan on korjattava kustannuksellaan. Mikäli kyseessä on normaali kuluminen tai hoidon työkoneiden aiheuttamat vauriot, ei merkintöjen korjaaminen kuulu takuun piiriin.

Korjaukset on suoritettava takuuaikana eli seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

# 8. 	LAATUVAATIMUKSET

## 8.1 	Yleistä

Tiemerkintämassoilla tarkoitetaan tässä kuumana levitettäviä massoja.

Merkintämateriaalin ja niiden pakkausten tulee täyttää ne voimassa olevat turvallisuus- ym. määräykset, mitkä on annettu työ- ja ympäristösuojelua sekä myrkyllisiä ja palavia aineita koskevissa säädöksissä.

Soveltuvin osin noudatetaan Liikenneviraston ohjetta "Tiemerkintöjen laatuvaatimukset” TIEH 2200014-v-08.

# 9. 	LAADUNVALVONTA

## 9.1 	Yleistä

Laboratoriotutkimukset suoritetaan sertifioidussa laboratoriossa. Näillä tehtyjen tutkimusten tulokset ja määritykset ovat ratkaisevia valmistajan mahdollisiin omiin tai muualla suoritettuihin tutkimuksiin ja koetuloksiin nähden. Jos tiemerkintämateriaalin valmistajalla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka perustuu SFS-EN 13212 (tai sitä vastaavaan kansalliseen standardiin) sekä soveltaen standardien SFS-EN 1871, SFS-EN 12802 ja SFS-ENV 13459-1 ko. materiaalivalmistukseen soveltuvia osia. Tällöin valmistajan oma seurantaraportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi.

Ellei valmistajalla ole sertifioitua laatujärjestelmää, niin tällöin laadunvalvonnan tulee perustua puolueettomassa tutkimuslaitoksessa valmistajan/ urakoitsijan tilauksesta ja kustannuksella tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusten tulee kattaa kohdan 4.1 tiedot. Näytteenotossa noudatetaan standardia ENV 13459-1 (uusittavana EN:ksi). Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää kemikaalilainsäädännön määrittelemiä haitallisia aineita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain ja –asetuksen sekä niiden perusteella annettujen päätösten määräykset.

## Ennakkotutkimukset

Toimitettavaksi tarjottavista massoista on esitettävä Liikenneviraston laatuvaatimukset täyttävä sertifioidun laboratorion materiaaliominaisuuksien laatutodistus, ennen kuin tiemerkintämassa voidaan hyväksyä käyttöön.

Uusista massoista seurataan käyttöolosuhteissa mm. massan kulumista, ulkonäköä, havaittavuutta, kovettumisaikaa, kitkaa, viivan paksuutta, lämpötilaa ja sääolosuhteita.

## Kenttänäytteet

Tiemerkintämassoista otetaan tarvittaessa näytteet työn aikana. Näytteet tutkitaan sertifioidussa laboratoriossa.

# 10. 	HELMIEN LAATUVAATIMUKSET

Helmien laatuvaatimukset on mainittu Liikenneviraston ohjeessa  ”Tiemerkintöjen laatuvaatimukset / merkintämateriaalit ja niiden vaatimukset” TIEH 2200014-v-08.

Xxxxxx Xxxxxxxxx