X:N KUNTA

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

HANKEKOHTAISET

TÄYDENNYKSET

Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

(MALLIASIAKIRJA)

Yleistä

Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät ja alueet yleisen työselostuksen rakennetta ja nimikkeitä. Tässä asiakirjassa ei ole käsitelty Infran hallintaan (korjaaminen, hoito, käyttö) liittyviä nimikkeitä. Asiakirja päivitetään kun Infran hallintaan liittyvä nimikkeistö on valmistunut.

Rakennusosanimikkeistöä ja –osittelua on tarve kustannuslaskennassa ja siten myös asfaltointi- tiemerkintöiden määrämittauksessa tarkennettava lisäerittelyillä. Lisäerittelyn avulla yksilöidään rakennusosan kustannuksiin vaikuttavat muuttujat esimerkiksi erihintaiset päällysteet.

Useille nimikkeille on esitetty vaihtoehtoisia mittayksiköitä, yleisimmin pinta-alan tai painon yksiköitä. Asiakirjoissa on määriteltävä, mitä mittayksiköitä päällystystyön eri työvaiheissa käytetään. Mittayksiköt voidaan ilmoittaa määrä- tai yksikköhintaluettelossa.

Asfaltointitöissä neliömetrihinta (€/m²) muunnetaan tonnihinnaksi (€/t) seuraavasti: tonnihinta (€/t) = tarjottu neliöhinta (€/m²) x 1000: teoreettinen massamäärä (kg/m²)

Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla.

Työmäärien mittaus

Tilaaja (tai urakoitsija) suorittaa työmäärien mittauksen tilaajan kanssa sopimallaan tavalla. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa.

Määrämittaus on suoritettava mahdollisimman pian työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa käyttöönotosta/käyttöönottotarkastuksesta. Jokainen työkohde mitataan omana erillisenä kohteena ellei muuta ole sovittu.

Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ja työn oltava täysin valmis ennen mittauksen suorittamista.

Asfaltoidun katu/tieosan pinta-ala lasketaan mittaustuloksista:

- asfaltoidun alueen pituus mitattuna keskiviivaa pitkin

- asfaltoidun alueen suunniteltu (todellinen) leveys

Levennyksien, pysäkkien liittymien yms. pinta-alat mitataan erikseen.

Lopullinen mitattu pinta-ala pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan täysiksi neliömetreiksi. Kohteen pienin mitattava pinta-ala on 1 m² ellei jostain muusta menettelystä ole erikseen sovittu.

Mittauspöytäkirja toimii laskun perusteena. Mittauspöytäkirjassa tulee olla seuraavat tiedot:

- mittauspäivämäärä

- mitattavan kohteen tarkka sijainti

- urakan tunniste (tilaajan antama)

- mittauksen suorittaja/suorittajatt

- mitatut nimikkeet (eriteltynä yksikköhinnoittelun mukaisesti)

- asfaltoinnista ilmoitetaan aina sekä tehty pinta-ala (m²tr tai m²td) ja siihen käytetty massamäärä (t)

Mittauspöytäkirjan liitteenä ovat asfalttimassojen kuormakirjat ja tarvittaessa pohjatöihin käytettyjen kiviainesten kuomakirjat.

Tiemerkintöjen määrämittausten lähtökohtana on teoreettiset mitat (m²tr, mtr ja kpl). Todellisia mittoja käytetään, kun suunnitelmatiedot, työnaikaiset muutokset, täydennykset/korjaukset yms. eivät mahdollista teoreettisten mittojen käyttöä.

Mittauspöytäkirja toimii laskun perusteena. Mittauspöytäkirjassa tulee olla seuraavat tiedot:

- mittauspäivämäärä

- mitattavan kohteen tarkka sijainti

- urakan tunniste (tilaajan antama)

- mittauksen suorittaja/suorittajat

- mittaamalla tai muulla sovitulla tavalla todetut nimikkeet ja suoritemäärät (eriteltynä yksikköhinnoittelun mukaisesti)

21300 Kantavat kerrokset

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan.

Tähän kuuluu myös kantavan kerroksen yläpinnan viimeistely, eli pohjan teko, päällystämistä varten.

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m³rtr | 21310 |  | Rakennetun kerroksen tilavuus |
| t | 21310 |  | Levitetyn murskeen paino |
| m²tr | 21310 | < 1 m2 | Levitetyn murskeen pinta-ala. Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa |

21320 Sidotut kantavat kerrokset

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis sidotun kantavan kerroksen rakenne suunnitelman mukaan.

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m²tr | 21320 | < 1 m² | Levitetyn massan pinta-ala. Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. |
| t | 21320 |  | Levitetyn massan paino |
| m²td | 21320 | < 1 m² | Levitetyn massan pinta-ala. Pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. |

# 21400 Päällysteet ja pintarakenteet

21410 Asfalttipäällysteet

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan.

Rakennusosa jakautuu rakenneosiin seuraavasti:

- Kulutuskerros

- Sidekerros

Tähän kuuluu:

- Asfalttibetoni (AB)

- Kivimastiksiasfaltti (SMA)

- Pehmeä asfaltti (PAB)

- Valuasfaltti (VA)

- Avoin asfaltti (AA)

- Tiivis asfaltti (ABT)

- Sidekerroksen asfalttibetoni ABS

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m²tr | 21410 | < 1 m² | Levitetyn massan pinta-ala Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa |
| t | 21410 |  | Levitetyn massan paino |
| m²td | 21320 | < 1 m² | Levitetyn massan pinta-ala. Pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. |

21420 Pintaukset

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan.

Tähän kuuluu:

- 21421 Sirotepintaus (SIP)

- 21422 Soratien pintaus (SOP)

- 21423 Emulsiolietepintaus (LP)

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m²tr | 21421- 21423 | < 1 m2 | Levitetyn pintauksen pinta-ala Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa |
| m³rtr | 21420 – 21423 |  | Levitetyn pintauksen tilavuus |
| t m²td | 21420 – 21423 21320 | < 1 m² | Levitetyn pintauksen paino Levitetyn pintauksen pinta-ala. Pinta-alaa laskettaessa mitataan pintauksen osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu pintausleveys. Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. |

21430 Betoniset pintarakenteet

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan.

Tähän kuuluu:

- 214311 Betonikivipäällysteet

- 214312 Betonilaattapäällysteet

- 214320 Betonipäällysteet (valettavat)

- 214321 Betonilaatta

- 214322 Saumat (lisäeriteltynä tarkennukset)

- 214323 Hienojyrsityt olevat päällysteet

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m²tr | 214311 – 214312, 214321, 214323 | < 1 m² | Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa |
| mtr | 214311 – 214312, 214322 | < 0,5 m | Betonikiveysten teoreettinen leveys Mittayksikköä voidaan käyttää betonikiveyksen (kivirivien) määrälaskennassa, kun kiveyksen leveys on < 0,5 m |
| m³rtr | 214321 |  | Betonilaatan tilavuus |

21440 Luonnonkiviset pintarakenteet

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan.

Tähän kuuluu:

- 21441 Luonnonkivilaatoitukset

- 21442 Noppakiveykset

- 21443 Nupukiveykset

- 21444 Kenttäkiveykset

- 21445 Liuskekiveykset

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m²tr | 21441 – 21445 | < 1 m² | Vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-alaa, kuten kaivon kansia tms < 1 m², levennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa |
| mtr | 21441- 21445 | < 0,5 m | Luonnonkiveysten teoreettinen leveys Mittayksikköä voidaan käyttää luonnonkiveyksen (kivirivien) määrälaskennassa, kun kiveyksessä on korkeintaan kolme kiveä rinnakkain ja kiveyksen leveys on < 0,5 m |

22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan. Tähän kuuluu:

- 22110 Reunatuet

- 22120 Hulevesikourut

- 22130 Maastoaskelmat

- 22140 Muurit (h< 700 mm)

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mtr | 22110 – 22140 |  | Kivilinjan pituus Kivilinjan pituus määritetään kivilinjan ajoradan puoleisen reunan mukaan. Maastoaskelmien pituus Maastoaskelmien teoreettinen kokonaispituus määräytyy askelmien yhteenlaskettuna pituutena |
| m²tr | 22100 |  | Maastoaskelmien ja muurin pinta-ala |
| kpl | 22100 |  | Maastoaskelmien lukumäärä |

31000 Vesihuollon kaivojen ja sulkujen kansistojen säätö ja vaihto

Sisältö

Tähän kuuluu kansistojen säätö ja vaihto

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kpl | 31100 |  | Jätevesiviemärin kaivon kansistot |
| kpl | 31200 |  | Hulevesiviemärin kaivon kansistot |
| kpl | 31300 |  | Vesijohdon sulun kansistot |

32630 Tiemerkinnät

32630.1  Linjamerkinnät

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan. Tähän

kuuluu:

- 32630.11  Linjamerkinnät maalilla

- 32630.12  Linjamerkinnät kuumamassalla

- 32630.13  Linjamerkinnät kylmämassalla

- 32630.14  Linjamerkinnät 2-komponenttimassalla

- 32630.15  Linjamerkinnät kuumamassalla, upotusmerkintä

- 32630.16  Herätemerkinnät

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mtr | 32630.11-16 |  | Merkinnän pituus |

32630.2  Pienmerkinnät

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan. Tähän

kuuluu:

    - 32630.21  Pienmerkinnät maalilla

    - 32630.22  Pienmerkinnät massalla, pintamerkintä

    - 32630.23  Pienmerkinnät massalla, upotusmerkintä

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kpl | 32630.21-23 |  | Merkintöjen lukumäärä (tyyppimerkintä) |
| m²tr | 32630.21-23 |  | Merkinnän pinta-ala |

32630.3  Erikoismerkinnät

Sisältö

Tähän kuuluu täysin valmis rakenne suunnitelman mukaan. Tähän

kuuluu:

    - 32630.31  Tiemerkintänastat

    - 32630.32  Tiemerkintäteipit

Mittausperusteet

| Yksikkö | Nimike | Mittausohje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m²tr | 32630.31 |  | Käsitelty pinta-ala |
| mtr | 3263.32 |  | Merkinnän pituus |

32630.4  Upotetut tienpintaheijastimet