X:N KUNTA

HANKE

X:n kunnan

tiemerkintätyöt

vuonna 201X

(-201Y)

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

1.  Turvallisuusasiakirja

2.  Turvallisuussäännöt

3.  Menettelyohjeet

(MALLIASIAKIRJA)

SISÄLTÖ

TURVALLISUUSASIAKIRJA					3

1.  YLEISTÄ 						3

2.  HANKKEEN OMINAISUUDET					3

2.1  Ympäristöstä ja olosuhteista aiheutuvat tekijät			3

2.1.1 Rakennuspaikka/-paikat			3

2.1.2 Rakennettu kunnallistekniikka			3

2.1.3 Liikenne				4

2.1.4 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet		4

2.1.5 Maaperä				4

2.1.6 Muut olosuhteet				5

2.2  Hankkeen luonteesta aiheutuvat tekijät			5

2.2.1 Kuvaus tehtävistä töistä			5

2.2.2 Kohteen työturvallisuusriskit			5

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT					7

1.  TILAAJAN TOIMINTA					7

1.1  Turvallisuushallinnan tavoitteet				7

1.2  Turvallisuusjohtaminen				7

1.3  Tilaajan turvallisuusseuranta 				8

1.4  Kokouskäytännöt					8

2.  PÄÄTOTEUTTAJAN TOIMINTA					8

2.1  Päätoteuttajan velvollisuudet				8

2.2  Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuussuunnittelu		9

2.3  Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuusseuranta 		10

2.4  Henkilöstön perehdyttäminen, pätevyydet ja henkilötunnisteet	12

2.5  Tiedottaminen ja ilmoitukset				13

MENETTELYOHJEET					14

1.  TYÖSKENTELY JA KONEENKÄYTTÖ				14

1.1  Henkilönsuojaimet					14

1.2  Melua aiheuttavat työt				15

2.  KALUSTO						15

2.1  Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet			15

3.  TYÖMAA						15

3.1  Työalueet					16

3.2  Paloturvallisuus					16

3.3  Putoamisvaaralliset työt				16

3.4  Sähkötapaturmavaaralliset työt				16

3.5  Pölyn leviämisen estäminen				17

3.6  Valaistus					17

4. LIIKENNE						17

4.1  Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen

liikenteen vaikutusalueella				17

5.  JÄRJESTYS JA VARASTOINTI					18

5.1  Ympäristön ja työmaan puhtaanapito			18

5.2  Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja  materiaalit		19

5.3  Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen

työmaalla 					19

5.4  Pelastautuminen ja ensiapu				19

TURVALLISUUSASIAKIRJA

1.  YLEISTÄ

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 8 § tarkoittama rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu turvallisuusasiakirja, joka sisältää turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Turvallisuusasiakirjassa selvitetään ja esitetään tähän urakkaan sisältyvien kohteiden ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvia vaara- ja haittatekijöitä sekä ongelmia.

Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja hankkeesta, jotka päätoteuttajan on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä turvallisuusvelvoitteita ja -menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä.

2.  HANKKEEN OMINAISUUDET

2.1.  YMPÄRISTÖSTÄ JA OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT TEKIJÄT

Ohje: Asfaltti-, jyrsintä- ja tiemerkintäurakoissa (esim. useampivuotiset), joissa toteutettavat kohteet ovat tiedossa vasta urakan aikana, tulee tätä kohtaa täydentää työn kuluessa työmaakokousmenettelyyn liittyvänä työturvallisuusasiana.

2.1.1  Rakennuspaikka/-paikat

Ohje: Tähän kohtaan tulee yleiskuvaus työkohteiden sijainnista, erityispiirteistä, rajoituksista ja ympäröivästä maankäytöstä

Esim. Kohde on tavanomainen uudisrakennustyömaa, jossa asfaltoidaan ajorata/jalkakäytävä/kevyen liikenteen väylä.

Esim. Kohde on perusparannetun kadun (ajorata ja jalkakäytävä) asfaltointikohde.

Esim. Kohteet ovat ajoratojen pintauksia ja tiemerkintätöitä.

2.1.2  Rakennettu kunnallistekniikka

Ohje: Tähän kohtaan tulee tietoja työkohteen nykyisistä verkos-  toista, kansistoista yms., kadun/tien varusteista, liikenteenohjauslaitteista, liikenteenohjauskaapeloinneista, katuvalaistuksesta, voimalinjoista jne. Mahdolliset viittaukset suunnitelmiin ja johtokarttoihin.

Esim. Kohteessa ei ole mitään kadun varusteita tai liikenteenohjauslaitteita.

Esim. Kohteissa on jonkin verran kansistoja.

Esim. Kohteessa on kaukolämmön ja viestikaapeloinnin vaatimia isoja kiinteitä kansistoja.

Esim. Kohteessa on runsaasti kansistoja, kadun kiinteitä varusteita ja liikenteenohjauslaitteita.

Esim. Kohteessa on liikennejärjestelyistä johtuvia vanhojen tiemerkintöjen poistoja.

2.1.3  Liikenne

Ohje: Tähän kohtaan tulee kuvaus eri liikennemuodoista (ajoneuvoliikenne, joukkoliikenne, raskas liikenne, liikenne alueen kiinteistöihin, kevyt liikenne, raideliikenne jne.) ja liikenteen päällystystyölle asettamista rajoituksista.

Esim. Liikenne on erittäin vilkasta (liikennemäärä noin 4500 ajon/vrk). Raskasta liikennettä on normaalia enemmän.

Esim. Liikenne on erittäin vilkasta. Ruuhka-aikana (klo 7-9 ja 15-17) töiden teko on kiellettyä.

Esim. Alue on hiljaista katuluokan 2 ja 3 aluetta.

Esim. Kohde on vilkas kevyenliikenteen pääreitti.

2.1.4  Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet

Ohje: Tähän kohtaan tulee kuvaus työalueen vaikutuspiirin kiinteistöistä ja rakenteista: etäisyys rakenteisiin, kiinteistöjen toimintoihin liittyvät riskit (tärinäherkät laitteet, keskeytymätön toiminta, pelastus- yms. toiminta, jne.).

Esim. Lähialueilla ei ole kiinteistöjä tai rakenteita.

Esim. Asfaltointityö rajoittuu rakennusten seinälinjaan. Kohteessa on paljon arvokkaita julkisivurakenteita.

2.1.5  Maaperä

Ohje: Tähän kohtaan tulee kuvaus maaperäolosuhteista, routivuudesta, pohjavesiolosuhteista, olemassa olevista työhön vaikuttavista pohjarakenteista. Viittaukset suunnitelmiin.

Esim. Kohteissa ei erityisiä maaperästä aiheutuvia olosuhteita.

Esim. Kohteessa tulee ottaa huomioon ensimmäistä ABK:ta levitettäessä kevytsorapenkereen rakenne.

2.1.6  Muut olosuhteet

Ohje: Tähän kohdassa esitetään mahdolliset muut tavanomaisesta   rakentamisesta poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat työn suorittamiseen kuten esim. kuumuus, pölyisyys, korkeajännitteiset alueet, sääolot.

Esim. Xxxx-kadun asfaltointi- ja tiemerkintätyöt tehdään osittain raitiolinjan ajojohtojen alla ja läheisyydessä. Työssä on otettava huomioon tästä annetut sähköturvallisuusohjeet.

2.2  HANKKEEN LUONTEESTA AIHEUTUVAT TEKIJÄT

Ohje: Asfaltointi-, jyrsintä- ja tiemerkintäurakoissa (esim. useampivuotiset), joissa toteutettavat kohteet ovat tiedossa vasta urakan aikana, tulee tätä kohtaa täydentää työn kuluessa työmaakokousmenettelyyn liittyvänä työturvallisuusasiana.

2.2.1  Kuvaus tehtävistä töistä

Ohje: Tähän kohdassa esitetään yleiskuvaus tehtävistä töistä: Erikseen mainitaan ainakin vaaraa aiheuttavat työvaiheet, joita ovat mm. yleisen liikenteen alaisena tehtävät työ (vanhan päällysteen poisto kaivamalla, jyrsintä, massan levitys, jyräys, maalaus, massaus).

Esim. Asfaltointi- ja tiemerkintäkohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia katu/tiekohteita käsittäen ajoratojen sekä uudisrakennus- että uudelleenpäällystyksiä, jalkakäytävien, kevyenliikenteen väylien päällystystöitä sekä jyräasfaltilla että valuasfaltilla sekä tiemerkintöjä.

Esim. Päällystyskohteet käsittävät jyrsittäviä osuuksia.

2.2.2  Kohteen työturvallisuusriskit

Ohje: Tässä kohdassa esitetään rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 10 §:ssä tarkoitetut työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Esim. Liikenteellisesti vaativa kohteita ovat seuraavat kohteet:

- liikennemäärä 3000 – 6000 ajon/vrk

    - lisätään kohdeluettelo

Esim. Erittäin vaativia kohteita ovat seuraavat

kohteet:

- liikennemäärä yli 6000 ajon/vrk

    - lisätään kohdeluettelo

Esim.

- työt ajojohtimien läheisyydessä/alla

- työt tunnelissa

- työt katualueilla

Ohje: Tässä kohdassa esitetään työsuorituksiin liittyvät kohdekohtaiset tyypilliset turvallisuusriskit, mm: kuuma asfalttimassa, kuumentaminen, käsinlevitys, työnaikainen liikenteenohjaus, bitumi- ja tulityöt, koneiden ja laitteiden siirrot, työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä.

Esim. Vaativa kohteita ovat seuraavat kohteet:

- kaltevien pintojen asfaltointityöt

- kansien eristystyöt

- jyrsinnät alueilla, joissa on ilmaisinkaapeleita

- maalaus/massaustyöt vilkkailla jalankulkualueilla

- isot käsinlevityskohteet (valutyöt)

    - lisätään kohdeluettelo

Asfaltointi- jyrsintä- ja tiemerkintäkohteiden työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat:

- kaluston siirrot

- työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä

- kuuman asfaltti/tiemerkintämassan käsittely

- bitumi- / tulityöt, joten palovaara on otettava huomioon työmaan toimintojen suunnittelussa

- työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa

- työskentely vaikeissa valaistusolosuhteissa

- työskentely tie- ja / tai katualueella sekä yleisen liikenteen läheisyys, mikä on otettava huomioon töiden suunnittelussa

- työskentely katu/jalankulkualueilla, joissa jalankulu/kevyt liikenne on vilkasta

- pölyä, tärinää, melua ja sinkoilua aiheuttavat työt

- poikkeuksellisen ongelmalliset pintakäsittelyaineet, joten työhygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota

- terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö (liuottimet ja puhdistusaineet)

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

X:n kunnan ohje (päivitetään hankekohtaiseksi)

1.  TILAAJAN TOIMINTA

1.1  TURVALLISUUSHALLINNAN TAVOITTEET

Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja työstä aiheutuvat vaarat sekä ehkäistä tapaturmien ja vaaratilanteiden syntyminen.

Tässä asiakirjassa on esitetty tilaajan edellyttämät turvallisuussäännöt. Ne täydentävät työturvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja hyviä työturvallisuuskäytäntöjä.

Turvallisuussäännöissä esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Asiakirjassa on myös ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.

1.2  TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Tilaaja nimeää työmaan päätoteuttajan ja antaa urakkasopimuksessa tai muissa sopimuksissa kyseiselle osapuolelle riittävät toimivaltuudet hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Pääurakoitsija toimii yleensä työmaan päätoteuttajana, jonka turvallisuustehtävät on mainittu VNa 205/2009.

Yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin eri tilaajatehtäviä toteuttavien rakennuttajien on yhteistoiminnassa päätoteuttajan kanssa sovittava tehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteutetuiksi koko rakennustyömaata koskien.

Rakentamisen valmistelun käynnistyessä pidetään aloituskokous, jossa yhteisen työmaan osapuolet sopivat hankkeen toteutuksen lähtö- kohdista ja turvallisuusjohtamisen yksityiskohdista. Kukin yhteisen työmaan osapuoli sitoutuu huolehtimaan osuudestaan rakentamisen valmistelussa ja toteutuksessa.

Tilaajalla on oikeus antaa työmaata koskevia muita turvallisuusohjeita sekä järjestää työmaalla tiedotus- ja perehdyttämistilaisuuksia. Tilaajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla turvallisuuskoulutusta, mikäli työmaalla esiintyy turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai työmaalla on sattunut normaalia enemmän tapaturmia, liikenneonnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita.

Tilaajalla on oikeus antaa päätoteuttajalle määräyksiä, joilla päätoteuttajaa velvoitetaan järjestämään työmaahan perehdyttämistä ja töihin liittyvää turvallisuuskoulutusta. Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan pelisääntöjen laatimiseksi tai antaa omia määräyksiä eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä. Tilaajalla on oikeus vaatia päätoteuttajaa laatimaan perehdyttämis- tai tiedotussuunnitelman.

1.3  TILAAJAN TURVALLISUUSSEURANTA

Tilaajan asettama turvallisuuskoordinaattori tekee säännöllisesti katselmuksia työmaalla. Tilaajan valvoja tai turvallisuuskoordinaattori voi puuttua työmaalla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin turvallisuudessa. Heillä on oikeus antaa suoraan määräyksiä urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta sekä oikeus keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille.

Tilaaja seuraa työmaan turvallisuutta työmaakokouksissa sekä päätoteuttajan antamien turvallisuus- ja henkilöilmoitusten avulla, joihin kerätään työmaata koskeva turvallisuustieto.

1.4  KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Työmaan aloituskokouksessa tai erillisessä työturvallisuuskokouksessa käydään läpi työmaahan liittyvät keskeiset turvallisuusasiat. Työmaalla järjestetään työmaakokouksia noin neljän viikon välein. Työmaakokouksissa otetaan aina esille työmaan turvallisuuteen liittyvät asiat.

Työmaan toimintaan liittyvät keskeiset tahot nimetään yhteystietolistassa, johon kirjataan myös pöytäkirjojen jakelu. Kokouksissa käsitellään työmaan yhteisiä turvallisuus- ja terveyskysymyksiä sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehostamiseksi.

2.  PÄÄTOTEUTTAJAN TOIMINTA

2.1  PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET

Päätoteuttajan tulee nimetä työmaalle ennen töiden aloittamista vastuunalainen henkilö, joka ohjaa muiden urakoitsijoiden toimintaa työvaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella. Päätoteuttajan vastuunalaisen henkilön on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Henkilö vastaa myös yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä sekä työpaikan vaaratekijöistä tiedottamisesta. Vastuuhenkilölle tulee nimetä sijainen.

Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat teettämänsä työn ja työntekijöidensä turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tulee nimetä ennen töiden aloittamista vastuunalaiset henkilöt. Päätoteuttaja toimittaa tilaajan edustajalle luettelon hankkeen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen ennen töiden aloittamista ja päivittää luetteloa työn kuluessa.

Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluvat mm.

- laatia työmaan yhteistoimintaa varten kirjalliset pelisäännöt eri osapuolten noudatettavaksi

- käsitellä ja tehdä työturvallisuusasioita koskevia ratkaisuja työmaalla ja urakoitsijapalavereissa

- valvoa sovittujen pelisääntöjen noudattamista työmaalla

Päätoteuttajan on huolehdittava eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa. Lisäksi päätoteuttajan tulee huolehtia, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet oikein ajoitettuna.

2.2  PÄÄTOTEUTTAJAN VASTUULLA OLEVA

TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Päätoteuttajan on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan velvollisuus on varmistaa, että tilaaja on hyväksynyt suunnitelmat. Velvollisuus liittyy myös suunnitelmamuutoksiin. Suunnitelmamuutokset edellyttävät myös työturvallisuussuunnitelmien tarkistusta. Työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa.

Työmaasuunnitelma

Työmaasuunnitelma käsittää työmaan keskeiset toiminnot, järjestyksen ylläpidon työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri

rakennusvaiheissa

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma perustuu tilaajan antamiin hankkeen

lähtökohtiin, päätoteuttajan tunnistamiin olosuhdetekijöihin sekä

vaara- ja haittatekijöiden arviointiin. Suunnitelmassa esitetään

vaarallisten aineiden (mm. kemikaalit, nestekaasu) käyttöön liit-

tyvät toiminta-, ilmoitus- yms ohjeistus.

Liikenteenohjaussuunnitelma

Ennen töiden aloittamista yleisen liikenteen järjestelyjä varten päätoteuttajan tulee laatia tilaajan hyväksyttäväksi liikenteenohjaussuunnitelma. Liikenteen järjestelysuunnitelmien tulee käsittää kaikki liikennemuodot. Töiden edetessä tulee suunnitelmaa päivittää ja tilanteen työmaalla tulee olla suunnitelman mukainen.

Kirjalliset suunnitelmat VNa 205/2009 10§:n mukaisista vaarallisista töistä ja työvaiheista

Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta, esim.

- suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt

- työt tie- ja katualueella sekä muilla yleisillä alueilla

Myös jokaisen työmaalla työskentelevän ali- ja sivu-urakoitsijan on laadittava vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Työt on lupa aloittaa sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ko. suunnitelmat.

2.3  PÄÄTOTEUTTAJAN VASTUULLA OLEVA

TURVALLISUUSSEURANTA

Päätoteuttaja ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat siitä, että työmaalla tehdään VNa 205/2009 mainitut tarkastukset. Päätoteuttajan ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta.

Päätoteuttajan on varmistettava, että:

- kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti

- tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito

- tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat

- tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi

- muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja nimetään siitä vastaava henkilö

Työmaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, työnaikainen sähköistys, valaistus, nostolaitteet, nostoapuvälineet, jyrsintä- ja sahauslaitteet, kulkutiet. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että VNa 205/2009 § 13 tarkoitetut rakennustyön yhteensovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti.

Työmaan asfaltointitöiden turvallisuustasoa seurataan ASFALTTI-mittarilla (www.rakennusteollisuus.fi/infra, hakusanalla asfalttimittari). ASFALTTI -mittarin käytöllä voidaan korvata rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen 16 §:n tarkoittamat viikottaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta kunhan mittarin käyttö vastaa 16 §:n tarkoitusta.

Päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava, että työmaan liikennejärjeste-

lyt tarkastetaan työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä ja säännöllisesti päivittäin normaalina liikennejärjestelyjen tarkastuksina.

Tilaajan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus osallistua työmaalle tehtäviin tarkastuksiin tai tehdä tarvittaessa itse työpaikalla tarpeelliseksi katsomiaan työsuojelutarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä tarkastuksia ja selvityksiä.

Päätoteuttajalta tulee olla tarkastuspöytäkirjat tai niiden kopiot kaikista työmaalla tehdyistä tarkastuksista. Tarkastuspöytäkirjat säilytetään työmaan työsuojelu- tai turvallisuuskansiossa ja esitettävä pyydettäessä tilaajan nimeämälle edustajalle. Kopiot täytetyistä tarkastuslomakkeista toimitetaan myös tilaajan valvojille. Tilaajan työturvallisuuskoordinaattorilla on oikeus antaa tarkempia ohjeita käytettävistä tarkastuslomakkeista tai tarkastuslomakkeiden jakelusta. Päätoteuttaja voi tehdä tarkastukset omille tarkastuslomakkeille, jotka on hyväksytettävä työturvallisuuskoordinaattorilla ennen töiden aloittamista.

Päätoteuttaja huolehtii työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä mm. seuraavilla tavoilla:

- suunnittelemalla työmaa-alueen käytön

- laatimalla pelisäännöt eri osapuolten vastuista siisteyden ja järjestyksen ylläpidossa

- huolehtimalla palontorjunnasta

Päätoteuttajan tulee tutkia ja raportoida hankkeessa sattuneet tapaturmat, vaaratilanteet sekä liikenne- ja ympäristövahinkotilanteet työmaan turvallisuuskoordinaattorille sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille. Tilaajaa tulee myös informoida edellä mainittuihin tapauksiin liittyvistä korjaus- ja hallintatoimenpiteistä.

2.4  HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN, PÄTEVYYDET JA

HENKILÖTUNNISTEET

Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat tutustuneet tähän turvallisuusasiakirjaan sekä turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin ja kuittauksellaan varmistaneet tutustumisen. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tilaajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet välitetään urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille.

Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla työskentelevät muut urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ja urakoitsijoiden työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Jokainen urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava.

Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaahenkilöstö on käynyt vähintään Tie/Katuturva I -kurssin ja työnjohto on käynyt Tie/Katuturva II – kurssin. Tilaaja vaatii SPEK:n hyväksymän tulityökortin henkilöltä, joka tekee, vartioi tai valvoo tulitöiden tekemistä. Myös kuumailmapuhaltimen käyttö on tulityötä.

Ajantasainen tieto perehdyttämisestä ja em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä tulee olla nähtävillä työmaatiloissa ja kopio työmaan henkilölistasta on luovutettava tilaajalle työmaakokouksen yhteydessä.

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta tulee käydä ilmi onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi sekä veronumero. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat oikeellisuuden seuraamiseksi.

2.5  TIEDOTTAMINEN JA ILMOITUKSET

Työkohteeseen sijoitettavasta työmaakyltistä on ohjeet sopimusasiakirjoissa. Malli työmaakyltistä on urakkaohjelman liitteenä.

Työmaakyltistä ilmenevät tilaajan ja työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumerot sekä työn valmistumisajankohta.

Tilaaja vastaa tiedotteiden lähettämisestä viestimille.

# MENETTELYOHJEET

(päivitetään hankekohtaiseksi)

1.  TYÖSKENTELY JA KONEENKÄYTTÖ

1.1  HENKILÖNSUOJAIMET

Päätoteuttaja huolehtii hankkeen henkilönsuojaimien käyttöä koskevien riskien arvioinneista ja ohjeiden sekä määräysten antamisesta. Henkilönsuojainten tarve on arvioitava työtehtävittäin ottaen työolosuhteet huomioon. Päätoteuttajan tehtävänä on valvoa, että suojaimia käytetään turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä on säädetty VNp 1407/1993 ja VNa 205/2009 § 71. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen mukaan kuitenkin niin, että työmaalla on aina käytettävä suojakypärää, heijastavia varoitusvaatteita ja turvajalkineita. Suojalaseja ja kuulonsuojaimia käytetään, kun työolosuhteet niitä edellyttävät.

Käytössä olevien kemikaalien, nestekaasun yms. käytöstä ja varastoinnista tulee ilmoittaa paikalliselle pelastusviranomaiselle. Työntekijöiden saatavilla tulee olla käyttöturvallisuus tiedotekansiot.

Liikennealueilla työskenneltäessä tulee ottaa huomioon varoitus- vaatetuksesta annetun standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Ura- koitsijalta ja hänen työntekijöiltään edellytetään standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. Vaatetuksen suojaluokka näky- vän materiaalin vähimmäispinta-alan mukaan määriteltynä on 2 [2. luokan turvaliivi, fluorisoiva materiaali (keltainen) 0.50 m², heijastava materiaali (heijastinnauha) 0,13 m², vähimmäisleveys 50 mm].

Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä standardin SFS-EN 471 luokan 3. mukaista näkyvää varoitusvaatetusta (3. luokan turva- liivi, fluorisoiva materiaali 0,80 m², heijastava materiaali 0,20 m², vähimmäisleveys  50 mm).

Urakoitsijan on hankittava työntekijöidensä käyttöön suojaimet, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimusten mukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaisia. (Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 22.12.1993/1407 § 3)

Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä suojaimien käytöstä.

1.2  MELUA AIHEUTTAVAT TYÖT

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on noudatettava ympäristönsuojelumääräyksiä.

2.  KALUSTO

2.1  RAKENNUSTYÖVÄLINEET, KONEET JA LAITTEET

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina varmistettava maaperän riittävä kantavuus ja tasaisuus.

Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotettu ja merkitty suoja-alue.

Työmaalla on tehtävä koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille, nostolaitteille ja vastaaville laitteille ja välineille käyttöönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. Työmaan viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset tarkastukset.

Koneille ja laitteille on niiden käyttäjien toimesta tehtävä riittävän usein tarpeelliset toimintakokeilut. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi. Erityisesi työalueen sijaitessa pohjavesialueella tulee koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytyksessä ja huollossa sekä polttoaineiden säilytyksessä noudattaa erityistä huolellisuutta.

3.  TYÖMAA

3.1  TYÖALUEET

Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä työn

aikainen liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne tilaajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työalueiden suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuuteen vaikuttavat tiedot.

3.2  PALOTURVALLISUUS

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen, toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheuttavasta työskentelystä, palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä, hätäilmoituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta poistumisesta tarvittaessa sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteistä.

Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja materiaalit on poistettava työkohteista säännöllisesti.

3.3  PUTOAMISVAARALLISET TYÖT

Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Tarvittaessa pieniä putoavia esineitä tai materiaalia varten kaiteisiin on asennettava putoamisen ehkäisevät verkot.

Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla VNa 205/2009:n § 28 vaatimusten ja ohjeen mukaisesti.

3.4  SÄHKÖTAPATURMAVAARALLISET TYÖT

Sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty sähköturvallisuuslaissa 410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.

Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvoon aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Kaapelit, jakokeskukset yms. on sijoitettava siten, etteivät ne rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaara tai kompastumisvaaraa työalueella tai kulkuteillä.

Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä joh-

toja, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi eristettävä suojarakenteilla tms. Liikuttaessa nostokoneilla tms. on huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta.

Työskenneltäessä suurjännitelinjojen tai vastaavien läheisyydessä on otettava olosuhteiden asettamat vaarat huomioon ja ennalta ehkäistävä sähkötapaturman vaara.

3.5  PÖLYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi X:n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. kulkuteiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä.

3.6  VALAISTUS

Työkohteen kadut ja kevyen liikenteen väylät tulee olla valaistuna nykyisen tason mukaisesti koko työn ajan X:n kunnan normaalin ulkovalaistusrytmin mukaisesti. Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle eivätkä häikäisyä liikenteelle.

4. LIIKENNE

4.1  TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TYÖSKENTELY YLEISEN

LIIKENTEEN VAIKUTUSALUEELLA

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa noudatetaan ohjeita ”X:n kunnan ohje tilapäisistä liikennejärjeste- lyistä” tai niiden puuttuessa Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013”. Es-teettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnittelu- ohjekortin ”Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” periaatteita nou- dattaen.

Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten tulee täyttää Liikenneviraston ohjeen ”Sulku- ja varoituslaiteet, laatuvaatimukset, toteutusvaiheen ohjaus LO 39/2013” vaatimukset.

Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukäteen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä tilaajalla ja tarvittaessa muilla viranomaisilla.

Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla on liikennejärjestelyistä vas-

taavalla tulee olla Tie/Katuturva II –pätevyys. Pätevyys tulee kirjata työmaalla esillä olevaan luetteloon.

Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. Liikenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtävät kaivantotyöt sekä työmaaliikenne. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalankulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi kaikissa työvaiheissa. Työmaan pysäköintijärjestelyt on otettava huomioon liikennejärjestelyjä suunniteltaessa.

Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajoneuvoliikenne. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä opasteilla estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle ja vähennetään työmaan ulkopuolisille aiheuttamia vaaratekijöitä.

5.  JÄRJESTYS JA VARASTOINTI

5.1  YMPÄRISTÖN JA TYÖMAAN PUHTAANAPITO

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, ettei ympäristölle aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-alue sekä ulkopuoliset katu- ja puistoalueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata tilaajan määrittämää, hyväksyttyä laatutasoa.

Työmaan jätehuollosta määrätään X:n kunnan jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä.

Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan jätehuollosta mm. maa-aineisten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Tilaaja voi luetella käytettävät läjitys- ja kaatopaikat.

5.2  TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET JA

MATERIAALIT

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentelyssä ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja tehdä näistä vaaditut ilmoitukset.

5.3  TYÖKONEIDEN, POLTTONESTEIDEN JA KEMIKAALIEN

SÄILYTTÄMINEN  TYÖMAALLA

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi X:n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

5.4  PELASTAUTUMINEN JA ENSIAPU

Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mahdollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.

Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuvälineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä. Ensiavusta ja pelastusvälineistä on määrätty VNa 205/2009 § 74.

X:n kunta  ___.___.201X

________________________

Xxxxx Xxxxx