X:N KUNTA

HANKE

X:n kunnan

tiemerkintätyöt

vuonna 201X

(- 201Y)

HANKEKOHTAINEN

YLEINEN TYÖSELOSTUS

Tiemerkintätyöt

(MALLIASIAKIRJA)

SISÄLTÖ

1.  TYÖSELOSTUKSEN KÄYTTÖ	3

1.1  Yleistä	3

1.2  Laatuvaatimusten periaatteet	3

2.  TIEMERKINNÄT	3

3.  TIEMERKINTÖJEN TEKEMINEN	6

4.  TIEMERKINTÖJEN  SALLITUT MITTAPOIKKEAMAT	7

5.  TIEMERKINTÄMATERIAALIEN LAATUVAATIMUKSET	8

5.1  Yleistä	7

5.2  Tiemerkintämateriaalien laatuvaatimukset	7

6.  LAADUNVALVONTA………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1  Yleistä	8

6.2  Ennakkotutkimukset	9

- Työselostuksen käyttö

1.1  Yleistä

Tämän työselostuksen rakenne ja lukujen numerointi noudattaa Rakennustieto Oy:n julkaisun InfraRYL 2006, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat kohdan 32630 Tiemerkinnät ja tarvittaessa muiden rakennusosa- ja hankenimikkeistön lukujen rakennetta. Tässä työselostuksessa ei ole käsitelty Infran hallintaan (korjaaminen, hoito, käyttö) liittyviä nimikkeitä. Asiakirja päivitetään kun Infran hallintaan liittyvä nimikkeistö on valmistunut.

Tässä malliasiakirjassa ei ole erikseen osoitettu täydennettäviä/muutettavia kohtia. Tämä hankekohtainen työselostus tulee kuitenkin käydä läpi ja muuttaa/päivittää vastaamaan kulloinkin kyseessä olevan urakan vaatimuksia ja suoritusvelvollisuutta.

Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla menetelmillä tien pintaan (kadut, kevyen liikenteen väylät, muut liikennealueet, piha-alueet) tehtyjä merkintöjä.

InfraRYL:n päivitykset on luettavissa osoitteessa www.rts.fi/infraryl.

# 1.2  Laatuvaatimusten periaatteet

Merkintöjen laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen perusteella. Vaatimukset ovat yleensä voimassa olevien Liikenneviraston ohjeen ”Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38/2015” ja InfraRYL:n mukaiset. Yleisestä työselostuksesta poikkeavat vaatimukset esitetään kohdekohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa.

- Tiemerkinnät 32630

32630.1  Linjamerkinnät

Käytettävät viivaleveydet ja viivavälit ovat alla olevan taulukon mukaiset eri nopeusrajoituksista riippuen Liikenneviraston ohjeen ”Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38/2015” mukaisesti.

|  | Leveys | Nopeusrajoitus |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 km/h viiva/väli | 60 km/h tai yli viiva/väli |
| Keskiviiva | 10 cm | 1 m/3 m | 3 m/9 m |
| Ajokaistaviiva | 10 cm | 1 m/3 m | 3 m/9 m |
| Varoitusviiva | 10 cm | 3 m/1 m | 9 m/3 m |
| Reunaviivan jatke | 10 cm | 1 m/1 m | 3 m/3 m |
| Linja-auto- ja raitio-vaunukaistaa osoittava katkoviiva | 20 cm | 3 m/3 m |  |
| Risteyksestä eri suuntiin johtavien ajokaistaviivojen välinen katkoviiva ryhmittymisalueella | 20 cm | 1 m/1 m |  |
| Ohjausviiva risteys-alueella/ kääntymismerkintä | Leveys ao. viivan mukainen | 0,5 m -1,5 m/ 0,5 m -1,5 m (1 : 1) |  |
| Pysäytysviiva | 30 - 50 cm |  |  |

Merkinnät tehdään joko pintamerkintänä tai upottaen.

Merkintämassan seassa saa olla lasihelmiä, mutta se ei ole pakollista. Koneella tehtävien merkintöjen pinnalle levitettään lasihelmiä 250 g/m2.

32630.11   Linjamerkinnät maalilla

32630.12  Linjamerkinnät kuumamassalla

Pintamerkinnät tehdään 2 mm tai 3 mm paksuisina.

32630.13  Linjamerkinnät kylmämassalla

32630.14  Linjamerkinnät 2-komponenttimassalla

32630.15  Linjamerkinnät kuumamassalla, upotusmerkintä

Upotetuissa merkinnöissä päällysteen pintaan jyrsitään 5 tai 7 mm syvät urat, jotka täytetään massalla.

Valmiin merkinnän on tultava 2 mm päällystettä korkeammalle ja massapaksuuden upotussyvyydestä riippuen on oltava vähintään 7 tai 9 mm.

32630.16  Herätemerkinnät

32630.2  Pienmerkinnät

- SUOJATIEMERKINNÄT (ja PYÖRÄTIEN JATKE)

Suojatiemerkinnät tehdään 0,5 m:n levyisinä liikenteen suuntaisina merkintöinä.

Suojatiemerkintöjen päälle voidaan tarvittaessa levittää esim. kvartsihiekkaa tuoreen merkinnän tummumisen estämiseksi. Lasihelmiä ei levitetä suojatiemerkintöjen päälle.

- AJORATOJEN NUOLI- JA SYMBOLIMERKINNÄT

Nuoli- ja symbolimerkinnät tehdään ajokaistan keskelle nuolten ollessa joko yksi-, kaksi- tai kolmikärkisiä.

Mitoituksen suhteen on huomattava, että nuolet ovat pidemmät kaduilla, joilla nopeusrajoitus on > 60 km/h. Mitoitukset tehdään Liikenneviraston ohjeen mukaan.

Massapaksuudet ovat samat kuin tien pituussuuntaisissa merkinnöissä.

Lasihelmiä saa, mutta ei tarvitse levittää nuoli- eikä symbolimerkin- töjen päälle.

32630.21  Pienmerkinnät maalilla

32630.22  Pienmerkinnät massalla, pintamerkintä

Pintamerkintänä massapaksuuden tulee olla 3 mm.

32630.23  Pienmerkinnät massalla, upotusmerkintä

Upotusmerkintänä massapaksuuden tulee olla 7+2 mm.

32630.3  Erikoismerkinnät

32630.31 Tiemerkintänastat

32630.32  Tiemerkintäteipit

32630.4  Upotetut tienpintaheijastimet

- Tiemerkintöjen tekeminen

Merkintätyöhön ei tule ryhtyä, mikäli sääolosuhteet (kosteus, lämpötila jne.) saattavat vaikuttaa epäedullisesti merkintätyön lopputulokseen.

Tiemerkinnän ja tien pinnan välisen tartunnan varmistamiseksi tulee päällyste tarvittaessa puhdistaa merkintäkohdalla. Irtonainen aines, kuten pöly, hiekoitushiekka ja jyrsintätyössä syntyvä irtoaines tulee poistaa.

Upotetuissa merkinnöissä tulee uran pohjan olla kuiva ennen massan levitystä. Kuivaus voidaan suorittaa kuumentamalla, mutta tällöin on varottava päällysteen pinnan ylikuumenemista.

Kuumana levitettävät (termoplastiset) merkintämassat sulatetaan ennen levittämistä kuumennuslaitteella varustetussa säiliössä.

Massaa kuumennettaessa ei valmistajan ilmoittamaa enimmäis- lämpötilaa saa ylittää, koska massan käyttömahdollisuudet ja väri saattavat silloin huomattavasti muuttua.

Termoplastiselle merkintämassalle määrätyn levityslämpötilan ylläpitämiseksi tulee levityskoneen massasäiliöitä voida tarvittaessa kuumentaa. Alilämpöistä massaa ei saa käyttää. Levitettäessä massan tulee olla homogeenistä ja hyvin sekoittunutta eikä se saa sisältää sulamattomia massakasaumia.

Merkintätyöstä liikenteelle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi tien pituussuuntaiset merkinnät tehdään tarkoitukseen soveltuvalla levityskoneella. Suojatie-, ajokaista-, nuoli- ym. erikoismerkinnät voidaan tehdä käsityövälinein.

Ennen levitystyön aloittamista on todettava, että levityslaitteet toimivat asianmukaisesti. Tarvittaessa on suoritettava koemerkintä työalueen ulkopuolella.

Viivamerkinnöissä merkintämassan pinnalle levitetään lasihelmiä. Lasihelmet sirotellaan välittömästi vastalasketun kovettumattoman massan pinnalle levityskoneen annostelulaitteella tai pienissä kohteissa käsityönä. Lasihelmien tulee jakautua tasaisesti merkinnän pinnalle. Lasihelmien koostumusvaatimukset määritetään Liikenneviraston ohjeissa.

Ennen merkintämassan kovettumista merkinnän mahdollisesti epätasaiset reunat tasataan ja päällysteelle joutuneet massaroiskeet poistetaan.

Massan valmistajan tai toimittajan antamia erityisohjeita tulee merkintätyössä noudattaa.

Valmiin merkinnän pinnan tulee olla karkeahko, mutta ei huokoinen ja niin tasainen, että uurteita, koloja, kohoumia, yms. epätasaisuuksia ei siinä esiinny.

Tuoreet merkinnät suojataan kovettumisen ajaksi suojakartioilla tai muilla Liikenneviraston hyväksymillä varoituslaitteilla.

- Tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat

Merkinnöissä ei saa esiintyä leveyden tai paksuuden vaihtelua, suuntavirheitä tms. ominaisuuksia, jotka aiheuttavat haittaa liikenteelle tai silminnähtävästi häiritsevät merkintöjen optista ohjausta.

| Merkinnän ominaisuus | Sallittu mittapoikkeama |
| --- | --- |
| 1) Linjamerkinnän leveys | - 5 mm ja + 20 mm |
| 2) Katkoviivan pituus ja väli | - 5 cm ja + 15 cm |
| 3) Moduulin (viiva + väli) pituus | ± 15 cm |
| 4) Merkinnän poikkis. poikkeama, uusi merkintä - vanha merkintä | ± 5 cm / 50 m ± 2 cm |
| 5) Nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sijainti | ± 10 cm poikkisuunnassa pituussuunn. ± 20/±100 cm |
| 6) Keskiviivojen väli poikkisuunnassa | ± 20 mm |
| 7) Merkinnän paksuus, (2,0; 3,0; 9,0) mm |  tilattu paksuus |
| 8) Urajyrsinnän syvyys |  tilattu syvyys |

Taulukon arvoista poikkeamisesta seuraavat arvonalennukset on esitetty kohdassa 7.

- Tiemerkintämateriaalien laatu-

vaatimukset

- 5.1   Yleistä

Laadun arvostelussa noudatetaan soveltuvin osin Liikenneviraston ohjetta "Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38/2015".

- 5.2   Tiemerkintämateriaalien laatuvaatimukset

Merkintämateriaalin ja niiden pakkausten tulee täyttää ne voimassa olevat turvallisuus- ym. määräykset, mitkä on annettu työ- ja ympäristö- suojelua sekä myrkyllisiä ja palavia aineita koskevissa säädöksissä.

Tiemerkintämassoilla tarkoitetaan tässä kuumana levitettäviä massoja. Käytettävän merkintämassan tulee täyttää Liikenneviraston ohjeiden mukaiset laatuvaatimukset. Urakoitsijan tulee esittää massasta materiaaliominaisuuksien laatutodistus. Lisäksi merkintämassasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- massan nimi ja valmistusmaa

- massan levityslämpötila

- merkinnän kovettumisaika.

Soveltuvin osin noudatetaan Liikenneviraston ohjetta "Tiemerkin- töjen laatuvaatimukset 38/2015”.

- Laadunvalvonta

- 6.1 Yleistä

Laboratoriotutkimukset suoritetaan sertifioidussa laboratoriossa. Näillä tehtyjen tutkimusten tulokset ja määritykset ovat ratkaisevia valmistajan mahdollisiin omiin tai muualla suoritettuihin tutkimuksiin ja koetuloksiin nähden. Jos tiemerkintämateriaalin valmistajalla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka perustuu SFS-EN 13212 (tai sitä vastaavaan kansalliseen standardiin) sekä soveltaen standardien SFS-EN 1871, SFS-EN 12802 ja SFS-EN 13459 ko. materiaalivalmistukseen soveltuvia osia. Tällöin valmistajan oma seurantaraportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi.

Ellei valmistajalla ole sertifioitua laatujärjestelmää, niin tällöin laadunvalvonnan tulee perustua puolueettomassa tutkimuslaitoksessa valmistajan/ urakoitsijan tilauksesta ja kustannuksella tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusten tulee kattaa Liikenneviraston ohjeen kohdan 4.1 tiedot. Näytteenotossa noudatetaan standardia SFS-EN 13459-1. Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää kemikaalilainsäädännön määrittelemiä haitallisia aineita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain ja –asetuksen sekä niiden perusteella annettujen päätösten määräykset.

- 6.2  Ennakkotutkimukset

Toimitettavaksi tarjottavista massoista on esitettävä Liikenneviraston laatuvaatimukset täyttävä sertifioidun laboratorion materiaali- ominaisuuksien laatutodistus, ennen kuin tiemerkintämassa voidaan hyväksyä käyttöön.

Uusista massoista seurataan käyttöolosuhteissa mm. massan kulumista, ulkonäköä, havaittavuutta, kovettumisaikaa, kitkaa, viivan paksuutta, lämpötilaa ja sääolosuhteita.

Tiemerkintämassoista otetaan tarvittaessa näytteet työn aikana. Näytteet tutkitaan sertifioidussa laboratoriossa.

X:n kunta  ___.___.201X

________________________

Xxxxx Xxxxx