Rakennustuotteiden CE-merkinnällä poistetaan kaupan teknisiä esteitä Euroopan talousalueella eli luodaan Euroopan sisämarkkinoita.

Rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat eurooppalaiset yhdenmukaistetut tuotestandardit esittävät harmonisoiduille ominaisuuksille eurooppalaisen testausmenetelmän, laskentamenetelmän tai taulukkoarvot ja sen miten ominaisuuksiin liittyvät arvot, luokitukset ym. esitetään CE-merkinnässä. Kansalliset viranomaiset voivat asettaa vaatimuksia vain harmonisoiduille ominaisuuksille.

Jos rakennustuotteen jollekin harmonisoidulle ominaisuudelle ei aiotussa käyttötarkoituksessa ole esitetty viranomaisvaatimusta, niin CE-merkinnässä voidaan ko. ominaisuuden kohdalla NPD-tunnus kertomaan sen, että ominaisuutta ei ole selvitetty. Yleensä on jätetty kansalliseksi asiaksi päättää, mitkä ominaisuudet voidaan jättää selvittämättä ja mitä vaatimustasoja selvitettäville ominaisuuksille asetetaan eri käyttökohteissa.

Tässä dokumentissa esitetään SFS:n standardisointitoimialayhteisön suositus siitä, mitkä yhdenmukaistettuun tuotestandardiin SFS-EN 13043 perustuvat ominaisuudet on tuotteen eri käyttökohteissa selvitettävä Suomessa ja mikä on silloin vähimmäisvaatimustaso tai käytettävät luokitukset.

HUOM:

Tämä dokumentti on tarkoitus vahvistaa eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 13043 täydentäväksi kansalliseksi SFS-soveltamisstandardiksi. Siksi sitä laadittaessa on rajauduttu asettamaan yllä esitetyt minimivaatimustasot viranomaisen kannalta. Projektikohtaisesti ja esimerkiksi kun valmistajalla on käytössä vapaaehtoinen tuotesertifiointi, voidaan asettaa näitä vaatimustasoja tiukempia vaatimuksia tai muita lisävaatimuksia.

Sarakkeen vaaditaanko Suomessa merkintä K tarkoittaa, että kyseinen ominaisuus ja sen luokka tai arvo on ilmoitettava CE-merkinnässä, silloin kun ominaisuus on käyttökohteen kannalta olennainen. Kun kyseisessä sarakkeessa on merkintä E, CE-merkintään voi kyseisen ominaisuuden kohdalle merkintä NPD eli kyseiselle ominaisuudelle ei Suomessa ole vaatimusta.

Karkeat, hienot ja koostekiviainekset

| Olennaiset ominaisuudet | Vaatimusten kohdat standardissa SFS-EN 13043 | Tuotetyyppi | Käyttö-kohde | Vaaditaanko Suomessa | Vaatimustaso Suomessa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raemuoto, raekoko ja kiintotiheys | 4.1.2 Kiviaineksen raekoko | Kaikki | Kaikki | K | d/D |
|  | 4.1.3 Yleiset rakeisuusvaatimukset | Kaikki | Kaikki | K1) | Raekoon mukaan luokka ilmoitettava. Asfalttimassan suhteittaja tai päällysteen valmistaja päättää rakeisuusluokan. |
|  | 4.1.3 Tyyppirakeisuuden ilmoitus | Kaikki | Kaikki | K1) | Ilmoitettava |
|  | 4.1.3 Rakeisuus | Karkea KA | Kaikki | K1) | Luokat GC90/10 ja GC90/15 |
|  | 4.1.3.1 Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat | Karkea KA | Kaikki | K1) | Luokat G20/15, G20/17,5 |
|  | 4.1.3 Rakeisuus | Hieno KA | Kaikki | K | Luokka GF85 |
|  | 4.1.3.2 Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat | Hieno KA | Kaikki | K | Luokka GTC10 |
|  | 4.1.3 Rakeisuus | Kooste KA | Kaikki | K2) | Jos valmistetaan sekoittamalla hienoa ja karkeaa KA, luokat GC90/10, GC90/15 ja GF85. Muissa tapauksissa ilmoitetaan tyyppirakeisuus kohdan 2) mukaisesti. |
|  | 4.1.3.2 Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat | Kooste KA | Kaikki | K2) | Vain, jos D≤8 mm, GTC10 |
|  | 4.1.6 Karkean kiviaineksen muoto | Karkea KA | Kaikki | K | FI10, FI15, FI20, FI35 |
|  | 4.2.7.1 Kiintotiheys | Karkea ja hieno KA | Kaikki | K | Ilmoitettu arvo |
| Murtopintaisten rakeiden osuus | 4.1.7 Murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa | Soramurske | Kaikki | K | C50/30 |
| Tartunta bitumisiin sideaineisiin | 4.2.11 Karkean kiviaineksen tartunta bitumisiin sideaineisiin |  |  | E |  |
| Puhtaus | 4.1.5 Hienoaineksen laatu | Hieno ja kooste KA | Kaikki | K, jos todettu paisuvia savimineraaleja SFS-EN 932-3 | Jos ei ole paisuvia mineraaleja, tai hienoainesta on < 3 % tai on dokumentoitua tietoa hyväksytystä käytöstä, ei vaadita testausta luokka MBFNT. Jos havaittu paisuvia mineraaleja, luokka MBF10. |
| Iskunkestävyys | 4.2.2 Karkean kiviaineksen iskunkestävyys |  |  | E |  |
| Kiillottuvuus/ kulutuskestävyys | 4.2.4 Kulumiskestävyys |  |  | E |  |
|  | 4.2.3 Karkean kiviaineksen kiillottuvuudenkestävyys pintakerroksissa |  |  | E |  |
|  | 4.2.5 Karkean kiviaineksen kulutuskestävyys |  |  | E |  |
|  | 4.2.6 Nastarengaskulutuskestävyys | Karkea KA | Kaikki | K | AN 7, AN 10, AN 14, AN 19 |
| Tilavuuden pysyvyys | 4.3.4.1 Ilmakuivatun masuunikuonan dikalsiumsilikaattihajoaminen | Masuuni-kuona | Kaikki | K | Hyväksytty (Ei saa esiintyä) |
|  | 4.3.4.2 Ilmakuivatun masuunikuonan raudan hajoaminen | Masuuni-kuona | Kaikki | K | Hyväksytty (Ei saa esiintyä) |
|  | 4.3.4.3 Teräskuonakiviainesten tilavuuden pysyvyys | Teräskuona | Kaikki | K | V3,5 |
| Koostumus/määrä | 4.3.2 Kemiallinen koostumus | Kaikki luonnon kiviainekset | Kaikki | K | Petrografinen kuvaus |
| Vaaralliset aineet | Radioaktiivinen säteily Raskasmetallien liukeneminen Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen Asbesti Polyaromaattisten hiilivetyjen päästöt | Kaikki luonnon-kiviainekset | Kaikki | E |  |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | 4.2.9.2 Jäädytys-sulatuskestävyys | Karkea KA | Kaikki Lento-kentät | K | Petrografinen kuvaus Veden imeytyminen luokka WA241. Jos WA24 > 1, tehdään jäädytys-sulatustesti luokka F1. MS18 |
| Rapautumiskestävyys | 4.2.12 “Sonnenbrand basaltissa |  |  | E |  |
|  | 4.2.10 Kuumuuden kestävyys |  |  | E |  |

Hienoainespitoisuus on ilmoitettava CE-merkinnän lisätiedoissa, vaikka se puuttuu standardin SFS-EN 13043 liitteen ZA taulukosta ZA1a.

|  | 4.1.4 Hienoainespitoisuus | Kaikki | Kaikki | K | Karkea KA f0,5, f1,f2,f4 Hieno KA f3,f10,f16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

K1 Tyyppirakeisuus ilmoitetaan standardin SFS-EN 13043 mukaan kiviaineksen alemman (d) ja ylemmän seulakoon (D) sekä näiden seulakokojen avulla laskettujen seulakokojen läpäisyprosentteina. Vähintään 90 % rakeisuuksista, jotka on otettu eri eristä korkeintaan 6 kuukauden jaksolta, tulee sijoittua valmistajan ilmoittaman tyyppirakeisuuden vaihteluvälille.

Esimerkki Karkea kiviaines 8/16 mm GC90/10, tyyppirakeisuuden läpäisyprosentit ilmoitettava seuloille 32 mm, 22,4 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8 mm, 4 mm. Tyyppirakeisuuden sallittu vaihteluväli ko. seuloille on SFS-EN 13043 Taulukon 2 mukainen. Lisäksi ilmoitetaan väliseulan 11,2 mm poikkeamaluokka G20/15

K2 Koostekiviaines on karkean ja hienon kiviaineksen seos. Standardissa SFS-EN 13043 on lisävaatimuksia yleisten rakeisuusvaatimusten lisäksi vain koostekiviainekselle, jonka D ≤ 8mm. Suomessa kuitenkin valmistetaan yhtenä murskauseränä koostekiviaineksia, joissa D > 8mm, näiden tuotteiden tyyppirakeisuus ilmoitetaan seuraaville ohjeseuloille, jotka on saatu yhdistämällä karkean ja hienon kiviaineksen rakeisuusvaatimukset:

0/5: 10 mm, 8 mm, 5,6 mm, 2 mm, 0,5 mm ja 0,063 mm

0/8: 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 0,5 mm ja 0,063 mm

0/11: 16 mm; 11,2 mm, 8 mm, 2 mm, 0,5 mm ja 0,063 mm

0/16: 22,4 mm, 16 mm, 8 mm, 2 mm, 0,5 mm ja 0,063 mm

0/20: 32 mm; 20 mm, 12,5 mm; 4mm, 2 mm, 0,5 mm ja 0,063 mm

0/32: 64 mm, 32 mm, 11,2 mm, 4 mm, 2 mm, 0,5 mm ja 0,063 mm

Jos koostekiviaines valmistetaan sekoittamalla eri lajitteita, tyyppirakeisuudet ilmoitetaan standardin mukaisesti karkealle ja hienolle kiviainekselle.

Suositukset tyyppirakeisuuksien vaihteluväleiksi on julkaistu Asfalttinormeissa.

Fillerikiviainekset

| Olennaiset ominaisuudet | Vaatimusten kohdat standardissa SFS-EN 13043 | Tuotetyyppi | Käyttökohde | Vaaditaanko Suomessa | Vaatimustaso Suomessa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raemuoto, raekoko ja kiintotiheys | 5.2.1 Rakeisuus | Kaikki filleri KA | Kaikki | K4 | Yksittäistulosten ja valmistajan ilmoittama rakeisuuden vaihteluväli |
|  | 5.5.6 Blaine-testi |  |  | E |  |
|  | 5.3.2 Kiintotiheys | Kaikki filleri KA Hienosta kiviaineksesta erotettu 0…0,125 lajite ja koostekiviaines (D≤8 mm), joiden hienoaines-pitoisuus on > 10 % | Kaikki | K | Ilmoitettu arvo |
| Jäykistymis-ominaisuudet | 5.3.3.1 Tiivistetyn fillerin tyhjätila (Rigden) | Kaikki filleri KA Hienosta kiviaineksesta erotettu 0…0,125 lajite ja koostekiviaines (D≤8 mm), joiden hienoainespitoisuus on > 10 % | Kaikki | K | v28/45 |
|  | 5.3.3.2 Pehmenemispisteen muutos - "Rengas-kuula testi" |  |  | E |  |
|  | 5.5.2 Lisätyn bitumin "bitumiluku" |  |  | E |  |
| Vesiliukoisuus ja vesiherkkyys | 5.4.1 Vesiliukoisuus 5.4.2 Vesiherkkyys |  |  | E |  |
| Puhtaus | 5.2.2 Haitalliset hienoainekset | Kaikki filleri KA Hienosta kiviaineksesta erotettu 0…0,125 lajite ja koostekiviaines (D≤8 mm), joiden hienoaines-pitoisuus on > 10 % | Kaikki | K, jos havaittu paisuvia savimineraaleja SFS-EN 932-3 | Jos ei ole paisuvia mineraaleja, f < 3 % tai on dokumentoitua tietoa hyväksytystä käytöstä, ei vaadita testausta luokka MBFNT. Jos havaittu paisuvia mineraaleja, luokka MBF10 |
| Hehkutushäviö | 5.5.3 Kivihiililentotuhkan hehkutushäviö | Lentotuhka | Kaikki | K | Ilmoitettu arvo, valmistajan ilmoittamien arvojen vaihteluväli < 6%. |
| Kalsiumkarbonaattipitoisuus | 5.4.3 Kalkkikivifillerikiviaineksen kalsiumkarbonaattipitoisuus | Kalkkifilleri | Kaikki | K | CC70 |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen | B.3.3 Tiedot raaka-aineesta B.4 Tuotannon johtaminen | Lentotuhkan radioaktiivisuus?? |  | E |  |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | 4.2.9.2 Jäädytys-sulatuskestävyys |  |  | E |  |

K4 Fillerikiviaineksen rakeisuus ilmoitetaan 2 mm, 0,125 mm ja 0,063 mm seulojen läpäisyprosenttien yksittäistulosten kokonaisvaihteluvälinä. Fillerikiviaineksen valmistajan ilmoittama rakeisuuden vaihteluväli tulee ilmoittaa vähintään 20 lukuarvon perusteella. Ilmoitetuista tuloksista 90 prosentin tulee olla tämän vaihteluvälin sisällä, mutta kaikkien tulosten tulee olla kokonaisvaihteluvälin sisällä.